UDC

中华人民共和国国家标准

P                                   GB 50278—××××

起重设备安装工程施工及验收标准

Code for Construction and Acceptance of

Crane Installation

（征求意见稿）

××××—××—××  发布          ××××—××—××  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

起重设备安装工程

施工及验收标准

GB50278-××××

主编部门：中国机械工业联合会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：××××年××月××日

中国计划出版社

×××× 北 京

前     言

根据《住房和城乡建设部关于印发2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划的通知》（建标［2016］248号）的要求，修订组进行了广泛的调查研究，总结了近十年来起重设备安装的实践经验，开展了专题研究，参考了大量文献和工程资料，广泛征求了全国有关单位和专家的意见，经过反复讨论、修改和完善，最后经审核定稿。

本次修订的主要内容包括：

1、修订了桥式和门式起重机小车车轮与轨道的间隙、同一截面内两平行轨道标高的相对差、起重机轨道跨度的允许偏差、通用桥式起重机桥架和通用门式起重机桥架的检验项目及允许偏差，起升钢丝绳由允许接长修订为不允许接长，起重机轨道终端止挡器的安装由定性的要求修订为定量的要求。

2、删除了起重机桥架对角线的相对差、手动悬挂起重机跨度的相对差。

3、合并了通用桥式起重机桥架与冶金起重机桥架的检验项目及允许偏差。

4、增加了对冶金起重机取物装置的安装规定、通用门式起重机刚性腿的垂直度的检验目及允许偏差、对试验有特殊要求起重机的规定、起重机静刚度的检查前提，测量桥式起重机跨度时钢卷尺的修正值。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国机械工业联合会负责日常管理，由中国机械工业建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。

目  次

1  总  则 …………………………………………………………………………………………… 1

2  基本规定 ………………………………………………………………………………………… 2

3  起重机轨道和终端止挡器 ……………………………………………………………………… 4

4  电动葫芦 ………………………………………………………………………………………… 6

5  梁式起重机 ……………………………………………………………………………………… 7

6  桥式起重机 ……………………………………………………………………………………… 10

7  门式起重机 ……………………………………………………………………………………… 12

8  悬臂起重机 ……………………………………………………………………………………… 15

9  起重机的试运转 ………………………………………………………………………………… 17

9.1  起重机试运转的准备 ……………………………………………………………………… 17

9.2  起重机空载试运转 ………………………………………………………………………… 17

9.3  起重机静载试运转 ………………………………………………………………………… 17

9.4  起重机动载试运转 ………………………………………………………………………… 18

10  工程验收  ……………………………………………………………………………………… 19

附录A  起重机跨度的检测  ……………………………………………………………………… 20

附录B  起重机主梁上拱度和悬臂上翘度的检测  ……………………………………………… 24

本规范用词说明  …………………………………………………………………………………… 27

引用标准名录  ……………………………………………………………………………………… 28

附：条文说明  ……………………………………………………………………………………… 29

Table of Contents

1  General	………………………………………………………………………………………	 1

2  Basic Rules	 ………………………………………………………………………………	 2

3  Crane Track & Buffer Stop	……………………………………………………………	 4

4  Electric Hoist	……………………………………………………………………………	 6

5  Overhead Crane with Simple Girder	…………………………………………………	 7

6  Overhead Traveling Crane	…………………………………………………………………	 10

7  Portal Bridge Crane	 ………………………………………………………………………	 12

8  Cantilever Crane	 ……………………………………………………………………………	 15

9  Test Run of Crane	 ………………………………………………………………………	 17

9.1  Preparation for Test Run of Crane…………………………………………………… 17

9.2  No load Test Run of Crane  …………………………………………………………… 17

9.3  Static Load Test Run of Crane………………………………………………………… 17

9.4  Dynamic Load Test Run of Crane ……………………………………………………… 18

10  Acceptance	…………………………………………………………………………………	 19

Annex A  Measurement of Span for Crane and Track	…………………………………	 20

Annex B  Measurement of Camber for Crane 	……………………………………………	 24

Explanatory Notes for Wording	……………………………………………………………	 27

Quoted Standards	 ……………………………………………………………………………	 28

Attached: Explanatory Notes for Provisions	……………………………………………	 29

1　总  则

1.0.1　为了提高起重设备安装工程的施工水平，促进技术的进步，确保工程质量和安全，提高经济效益，制订本标准。

1.0.2　本规范适用于电动葫芦、梁式起重机、桥式起重机、门式起重机和悬臂起重机安装工程的施工及验收。

1.0.3　对大型、特殊、复杂的起重设备的吊装或在特殊、复杂环境下的起重设备的吊装，必须制订完善的吊装方案。

1.0.4　当利用建筑结构作为吊装的重要承力点时，必须进行结构的承载核算，并经原设计单位书面同意。

1.0.5　起重设备安装工程施工及验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2　基本规定

2.0.1　起重设备安装前，应按下列要求进行检查：

1  随机技术文件应齐全；

2  根据装箱清单检查设备、材料及附件，其型号、规格和数量均应符合工程设计和随机技术文件的要求，并应有相应的质量证明文件；

3  设备应无变形、损伤和锈蚀，其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散；

4  轨道基础和轨道安装预埋件，应符合工程设计的规定；

5  起重机与建筑物之间的安全距离，应符合工程设计的要求。

2.0.2　现场装配联轴器时，其端面间隙、径向位移和轴向倾斜，应符合随机技术文件的规定；无规定时，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

2.0.3　安装挠性提升构件时，必须符合下列规定：

1  压板固定钢丝绳时，压板应无错位、无松动；

2  楔块固定钢丝绳时，钢丝绳紧贴楔块的圆弧段应楔紧、无松动；

3  钢丝绳在出、入导绳装置时，应无卡阻；放出的钢丝绳应无打旋、无碰触；

4  取物装置在下限位置时，除固定绳尾的圈数外，卷筒上的钢丝绳不应少于2圈；

5  起升钢丝绳不应接长后使用；

6  起重链条经过链轮或导链架时应自由、无卡链和爬链。

2.0.4　制动器的调整应使其开闭灵活，制动应平稳、不得打滑。

2.0.5　桥式和门式起重机空载时，小车车轮踏面与轨道顶面之间的间隙，应符合表2.0.5的规定。

| 表2.0.5 桥式和门式起重机小车车轮与轨道间隙的检验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 小车轨距 | 间隙（mm） | 简 图 |
| 车轮与轨道的间隙 Δh | K≤2m | 4 |  |
|  | K＞2m | 1.0K＜4时，1.8＋1.1K 1.0K≥4时，6＋0.1（K－2） |  |

注：K为小车轨距，计算车轮与轨道的间隙时，单位为m。

2.0.6　起重机跨度的检测，应符合本规范附录A的规定。

3　起重机轨道和终端止挡器

3.0.1　敷设钢轨前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，并应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.2　敷设钢轨前，应确定轨道的安装基准线，轨道的安装基准线应为起重机轨道梁的定位轴线。

3.0.3　轨道的平面位置偏差，应符合下列规定。

1  轨道中心线与起重机轨道梁中心线的位置偏差，不应大于起重机轨道梁腹板厚度的一半（图3.0.3），且不应大于10mm；

图3.0.3　轨道中心线与起重机轨道梁中心线的位置偏

1—轨道中心线；2—起重机轨道梁中心线；t—起重机轨道梁腹板厚度

2  轨道中心线与安装基准线的水平位置偏差，悬挂起重机不应大于3mm，其他起重机不应大于5mm。

3.0.4　轨道的立面位置偏差，应符合下列规定：

1  轨道顶面标高与其设计标高的位置偏差，悬挂起重机不应大于5mm，其他起重机不应大于10mm；

2  同一截面内两平行轨道标高的相对差，悬挂起重机不应大于5mm，其他起重机不应大于S/1000，且不大于10mm。

注：S为起重机跨度，计算同一截面内两平行轨道标高的相对差时，单位为mm。

3.0.5　轨道沿长度方向上，在平面内的弯曲，每2m检测长度上的偏差不应大于1mm；在立面内的弯曲，每2m检测长度上的偏差不应大于2mm。

3.0.6　起重机轨道跨度的允许偏差，应符合下列规定：

1  当轨道的跨度小于等于16m时，其允许偏差应为±5mm；

2  当轨道的跨度大于16m时，其允许偏差应按下式计算，且最大值为±15mm。

ΔS＝±〔5＋0.25（S－16）〕                        （3.0.6）

式中：ΔS——起重机轨道的跨度偏差（mm）；

S——起重机轨道的跨度（m）。

3.0.7　两平行轨道的接头位置沿轨道纵向应相互错开，其错开的距离不应等于起重机前后车轮的轮距。

3.0.8　轨道接头，应符合下列规定：

1  接头采用焊接连接时，焊缝质量应符合国家现行有关标准的规定；接头顶面及侧面焊缝处，应打磨光滑、平整；

2  接头采用鱼尾板连接时，轨道接头高低差及侧向错位不应大于1mm，间隙不应大于2mm；

3  伸缩缝处的预留间隙应符合工程设计的规定；

4  用垫板支承的方钢轨道，接头处沿轨道纵向的垫板宽度应为其他垫板宽度的2倍。

3.0.9　门式起重机同一支腿下两根轨道之间的距离偏差不应大于2mm，其标高差不应大于1mm。

3.0.10　混凝土起重机轨道梁与轨道之间的混凝土灌浆层或找平层，应符合工程设计的规定。

3.0.11　用弹性垫板作钢轨下垫层时，弹性垫板的规格和材质应符合工程设计的规定；拧紧螺栓前，轨道应与弹性垫板贴紧；当有间隙时，应在弹性垫板下加垫板垫实，垫板的长度和宽度均应大于弹性垫板10mm～20mm。

3.0.12　在钢起重机轨道梁上敷设钢轨时，钢轨底面应与钢起重机轨道梁顶面贴紧。当有间隙、且长度大于200mm时，应加垫板垫实，垫板长度不应小于100mm，宽度应大于轨道底面10mm～20mm；每组垫板不应超过3层，垫好后应与钢起重机轨道梁焊接固定。

3.0.13　轨道经调整符合要求后，应紧固螺栓。

3.0.14　轨道两端的终端止挡器应在吊装起重机前安装好，轨道两边终端止挡器的工作面应在同一个端面上，其平行度不应大于S/1000，且不大于10mm。

注：S为起重机的跨度，计算平行度时，单位为mm。

4　电动葫芦

4.0.1　运行小车车轮轮缘内侧与工字钢轨道下翼缘边缘的间隙（图4.0.1），应为3mm～5mm。

图4.0.1　车轮轮缘内侧与工字钢轨道下翼缘边缘的间隙

C—车轮轮缘内侧与工字钢轨道下翼缘边缘的间隙

4.0.2　连接运行小车两墙板的螺柱上的螺母必须拧紧，螺母的锁件必须装配正确。

5　梁式起重机

5.0.1　手动单梁起重机的检验项目及允许偏差，应符合表5.0.1的规定。

| 表5.0.1 手动单梁起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 简 图 |
| 起重机跨度 S | S≤10.5m | ±5 |  |
|  | S＞10.5m | ±〔5+0.25（S-10）〕 |  |
| 主梁水平弯曲f |  | S/2000 |  |

注：S的单位，计算跨度允许偏差时为m，计算水平弯曲允许偏差时为mm。

5.0.2　手动双梁起重机的检验项目及允许偏差，应符合表5.0.2的规定。

| 表5.0.2 手动双梁起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 简 图 |
| 起重机跨度 S | S≤10.5m | ±5 |  |
|  | S＞10.5m | ±〔5+0.25（S-10）〕 |  |
| 小车轨距 K | 跨端处 | ±3 |  |
|  | 跨中处 | ±5 |  |
| 同一横截面上小车轨道高低差 C | K≤2m | 3 |  |
|  | K＞2m | 0.0015K |  |
| 主梁水平弯曲f |  | S/2000 |  |

注：①S的单位，计算跨度允许偏差时为m，计算水平弯曲允许偏差时为mm；

②K的单位,计算同一横截面上小车轨道高低差时为mm。

5.0.3　手动悬挂起重机的检验项目及允许偏差，应符合表5.0.3的规定。

| 表5.0.3 手动悬挂起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 | 允许偏差（mm） | 简 图 |
| 起重机跨度 S | ±6 |  |
| 主梁水平弯曲 f | S/2000 |  |

注：S的单位，计算水平弯曲允许偏差时为mm。

5.0.4　电动单梁起重机的检验项目及允许偏差，应符合表5.0.4的规定。

| 表5.0.4 电动单梁起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 简 图 |
| 起重机跨度 S | S≤10m | ±2 |  |
|  | S＞10m | ±〔2+0.1（S-10）〕 |  |
| 主梁水平弯曲f |  | S/2000 |  |

注：①S的单位，计算跨度允许偏差时为m，计算水平弯曲允许偏差时为mm；

②主梁水平弯曲在腹板上离主梁顶面100mm处测量；对配用角形小车的起重机，主梁水平弯曲应向主轨道侧凹曲。

5.0.5　电动悬挂起重机的检验项目及允许偏差，应符合表5.0.5的规定。

| 表5.0.5 电动悬挂起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 简 图 |
| 起重机跨度 S | S≤10m |  | ±4 |  |
|  | 10m＜S≤26m |  | ±5 |  |
| 小车轨距K |  |  | ±3 |  |
| 同一截面上小车轨道高低差 C |  | K≤2m | 3 |  |
|  |  | 2m＜K≤6.6m | 0.0015K |  |
| 主梁水平弯曲f |  |  | S/2000 |  |

注：①S的单位，计算水平弯曲允许偏差时为mm；

②K的单位,计算同一横截面上小车轨道高低差时为mm；

③主梁的水平弯曲在腹板上离主梁顶面100mm处测量。

5.0.6　电动悬挂起重机大车车轮与工字钢轨道的间隙，应符合表5.0.6的规定。

| 表5.0.6 电动悬挂起重机大车车轮与工字钢轨道的间隙 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 | 允许间隙(mm) | 简 图 |
| 推荐的车轮轮缘与工字钢轨道的间隙C | 2～4.5 |  |
| 水平导向轮与工字钢轨道的间隙C | 1～2 |  |

6　桥式起重机

6.0.1　电动葫芦桥式起重机的检验项目及允许偏差，应符合表6.0.1的规定。

| 表6.0.1 电动葫芦桥式起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 简 图 |
| 起重机跨度 S | 无水平导向轮 | S≤10m | ±2 |  |
|  |  | S＞10m | ±〔2+0.1（S-10）〕 |  |
|  | 单端有水平导向轮 | S≤10m | ±3 |  |
|  |  | S＞10m | ±〔3+0.15（S-10）〕 |  |
| 小车轨距K |  |  | ±3 |  |
| 同一截面上小车轨道高低差 C | K≤2m |  | 3 |  |
|  | 2m＜K≤6.6m |  | 0.0015K |  |
|  | K＞6.6m |  | 10 |  |
| 主梁水平弯曲f |  |  | SZ/2000，且≤15 |  |

注：①S的单位为m，K、SZ的单位为mm；

②SZ为主梁两端始于第一块大筋板的实测长度，在距上翼缘板约100mm的大筋板处测量；

③当起重机的额定起重量小于等于50t时，主梁水平弯曲应向走台侧凸曲。

6.0.2　通用桥式起重机和冶金起重机的检验项目及允许偏差，应符合表6.0.2的规定。

| 表6.0.2 通用桥式起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 简 图 |
| 起重机跨度 S | 带轮缘车轮 |  | S≤10m | ±2.5 |  |
|  |  |  | S＞10m | ±〔2.5+0.1（S-10）〕 |  |
|  | 一侧带导向轮 |  | S≤10m | ±4 |  |
|  |  |  | S＞10m | ±〔4+0.1（S-10）〕 |  |
| 小车轨距 K | 额定起重量小于等于50t的正轨及半偏轨箱形梁 | 跨端 |  | ±2 |  |
|  |  | 跨中 | S≤19.5m | +5 +1 |  |
|  |  |  | S＞19.5m | +7 +1 |  |
|  | 其它梁 |  |  | ±5 |  |
| 同一截面上小车轨道高低差 C | K≤2m |  |  | 4.2 |  |
|  | K＞2m |  |  | 2.0K，且≤8 |  |
| 主梁水平弯曲f |  |  |  | SZ/2000 |  |

注：①S、K的单位为m，SZ的单位为mm；

②SZ为主梁两端始于第一块大筋板（或节间）的实测长度，在距离上翼缘板约100mm的大筋板（或竖杆）处测量；

③当起重机的额定起重量小于等于50t时，正轨箱形梁及半偏轨箱形梁的水平弯曲只能向走台侧凸曲。

6.0.3　冶金起重机取物装置的安装，应符合随机技术文件的规定。

7　门式起重机

7.0.1　电动葫芦门式起重机的检验项目及允许偏差，应符合表7.0.1的规定。

| 表7.0.1 电动葫芦门式起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 简 图 |
| 起重机跨度 S | 无水平导向轮 | S≤10m | ±6 |  |
|  |  | 10m＜S≤26m | ±8 |  |
|  |  | S＞26m | ±10 |  |
|  | 单端有水平导向轮 | S≤10m | ±9 |  |
|  |  | 10m＜S≤26m | ±12 |  |
|  |  | S＞26m | ±15 |  |
| 起重机跨度 相对差 ︱S1-S2︱ | 无水平导向轮 | S≤10m | 6 |  |
|  |  | 10m＜S≤26m | 8 |  |
|  |  | S＞26m | 10 |  |
|  | 单端有水平导向轮 | S≤10m | 9 |  |
|  |  | 10m＜S≤26m | 12 |  |
|  |  | S＞26m | 15 |  |
| 小车轨距K |  |  | ±3 |  |
| 同一截面上小车轨道高低差 C | K≤2m |  | 3 |  |
|  | 2m＜K≤6.6m |  | 0.0015K |  |
|  | K＞6.6m |  | 10 |  |
| 主梁水平弯曲f |  |  | L1＋L2＋S/2000 且≤20 |  |

注：①S1、S2、K和S、L1、L2的单位为mm；

②主梁的水平弯曲，对箱形梁在距上翼缘板约100mm的大筋板处测量，对桁架梁在主弦杆中心线处测量，对工字梁在腹板中心线处测量；

③当起重机的额定起重量小于等于50t时，主梁水平弯曲应向走台侧凸曲。

7.0.2　通用门式起重机的检验项目及允许偏差，应符合表7.0.2的规定。

| 表7.0.2 通用门式起重机的检验项目及允许偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 简 图 |
| 起重机跨度 S | S≤26m |  |  | ±8 |  |
|  | S＞26m |  |  | ±10 |  |
| 起重机跨度的相对差 ︱S1-S2︱ | S≤26m |  |  | 8 |  |
|  | S＞26m |  |  | 10 |  |
| 小车轨距 K | 额定起重量小于等于50t的正轨及半偏轨箱形梁 | 跨端 |  | ±2 |  |
|  |  | 跨中 | S≤19.5m | +5 +1 |  |
|  |  |  | S＞19.5m | +7 +1 |  |
|  | 其它梁 |  |  | ±5 |  |
| 同一截面上小车轨道高低差 C | K≤2m |  |  | 4.2 |  |
|  | K＞2m |  |  | 2.0K，且≤8 |  |
| 主梁水平弯曲 f | 正轨和半偏轨箱形梁 |  |  | SZ/2000，且≤20 |  |
|  | 偏轨箱形梁、单复板梁、桁架梁 |  |  | SZ/2000，且≤15 |  |
| 刚性腿的垂直度h1 |  |  |  | H1/1000 |  |

注：①K的单位，计算偏差时为m，S1、S2、SZ和H1的单位，计算偏差时为mm；

②SZ为主梁两端始于第一块大筋板（或节间）的实测长度，在距离上翼缘板约100mm的大筋板（或竖杆）处测量；

③当起重机的额定起重量小于等于50t时，正轨箱形梁及半偏轨箱形梁的水平弯曲只能向走台侧凸曲；

④H1刚性腿的长度。

7.0.3　小车的安装，应符合下列规定：

1  在小车的全行程上，防止脱轨的安全保护装置不应与轨道产生摩擦。

2  具有铰接缓冲装置的小车（图7.0.3）在无负荷时，车架端部上平面应向下倾斜，且倾斜量不应大于5mm。

图7.0.3　铰接小车架

1—车架端部；2—缓冲装置； 3—小车架；4—铰接副；5—车轮组；d—倾斜量

7.0.4　门式起重机安装后，应即装上夹轨器并进行试验。试验时，夹轨器应符合下列规定：

1  夹轨器各节点应转动灵活，夹钳、连杆、弹簧、螺杆和闸瓦不应有裂纹和变形；

2  夹轨器工作时，闸瓦应在轨道的两侧夹紧，钳口的开度应符合随机技术文件的规定，张开时不应与轨道相碰。

8　悬臂起重机

8.0.1　壁式悬臂起重机大车轨道（图8.0.1）的安装，除应符合本规范第3章的规定外，尚应符合下列规定：

图8.0.1　壁式悬臂起重机轨道安装

a—下水平轮轨道顶面至大车轨道中心线的距离；b—上、下水平轮轨道顶面间的距离；

c—下水平轮轨道中心线至大车轨道顶面间的距离；h—上水平轮轨道中心线至大车轨道顶面间的距离；

1—上水平轮轨道；2—下水平轮轨道；3—大车轨道

1  大车轨道中心线与起重机轨道梁中心线的位置偏差不应大于6mm。

2  大车轨道的纵向倾斜度不应大于1/2000，在全行程上不应大于4mm。

3  下水平轮轨道顶面至大车轨道中心线距离的允许偏差为±3mm。

4  下水平轮轨道中心线至大车轨道顶面间距离的允许偏差为±3mm。

5  上水平轮轨道中心线至大车轨道顶面间距离的允许偏差为-6mm～0mm。

6  上、下水平轮轨道顶面间距离的允许偏差为±2mm。

8.0.2　壁式悬臂起重机臂架（图8.0.2）的安装，应符合下列规定：

1  上、下水平轮间距，不应大于2mm。

2  小车轨距不应大于1mm。

图8.0.2　壁式悬臂起重机臂架安装

1—上水平轮；2—小车；3—下水平轮；4—大车车轮；

H—上、下水平轮间距；K—小车轨距

8.0.3　柱式悬臂起重机立柱的铅垂度，不应大于立柱高度的1/2000。

9　起重机的试运转

9.1  起重机试运转的准备

9.1.1　起重机试运转前，应按下列要求进行检查：

1  液压系统、变速箱、各润滑点及运动机构，所加润滑油的性能、规格和数量应符合随机技术文件的规定；

2  制动器、起重量限制器、液压安全溢流装置、超速限速保护、超电压及欠电压保护、过电流保护装置等，应按随机技术文件的要求进行调整和整定；

3  限位装置、电气系统、联锁装置和紧急断电装置，应灵敏、正确、可靠；

4  电动机的运转方向、手轮、手柄、按钮和控制器的操作指示方向，应与机构的运动及动作的实际方向要求相一致；

5  钢丝绳端的固定及其在取物装置、滑轮组和卷筒上的缠绕，应正确、可靠；

6  缓冲器、终端止挡器、夹轨器、锚定装置等，应安装正确、动作灵敏、安全可靠。

9.2  起重机空载试运转

9.2.1　各机构、电气控制系统及取物装置在规定的工作范围内，应正常动作；各限位器、安全装置、联锁装置等执行动作，应灵敏、可靠；操作手柄、操作按钮、主令控制器与各机构的动作应一致。

9.2.2　起升机构和取物装置上升至终点和极限位置时，其减速终点开关和极限开关的动作，应准确、可靠、及时报警断电。

9.2.3　小车运行至极限位置时，其终点低速保护、极限报警和限位，应准确、可靠。

9.2.4　大车运行，应符合下列要求：

1  移动时应有报警声或警铃声；

2  移动至大车轨道端部极限位置时，端部报警和限位应准确、可靠；

3  两台起重机间的防撞限位装置应有效、可靠；

4  供电的集电器与滑触线应接触良好、无掉脱和产生火花；

5  供电电缆卷筒应运转灵活，电缆收放应与大车移动同步，电缆缠绕过程不得有松驰；电缆长度应满足大车移动的需要，电缆卷筒终点开关应准确、可靠；

6  大车运行与夹轨器、锚定装置、小车移动等联锁系统，应符合设计要求。

9.2.5　起重机空载试运转应分别进行各档位下的起升、小车运行、大车运行和取物装置的动作试验，次数不应少于3次。

9.3  起重机静载试运转

9.3.1　起重机的静载试验，应符合下列规定：

1  起重机应停放在厂房柱子处；

2  将小车停在起重机的主梁跨中或有效悬臂处，无冲击地起升额定起重量1.25倍的载荷距地面100mm～200mm处，悬吊停留10min后，应无失稳现象；

3  卸载后，起重机的金属结构应无裂纹、焊缝开裂、油漆起皱、连接松动和影响起重机性能与安全的损伤、主梁无永久变形；

4  主梁经检验有永久变形时，应重复试验，但不得超过3次；

5  小车卸载后开到跨端或支腿处，检测起重机主梁的实有上拱度或悬臂实有上翘度，其值不应小于表9.3.1的规定。

| 表9.3.1 起重机主梁实有上拱度和悬臂实有上翘度的最小值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起 重 机 类 别 | 检测部位 | 最小值（mm） |
| 手动单梁起重机、手动双梁起重机、手动悬挂起重机、电动葫芦桥式起重机、通用桥式起重机、冶金起重机、电动葫芦门式起重机、通用门式起重机 | 主梁跨度中部S/10的范围内 | 0.7S/1000 |
| 电动单梁起重机、电动悬挂起重机 | 主梁跨度中部S/10的范围内 | 0.8S/1000 |
| 电动葫芦门式起重机、通用门式起重机、悬臂起重机 | 有效悬臂处 | 0.7L0/350 |

注：①起重机主梁上拱度和悬臂上翘度的检测，应符合本规范附录B的规定；

②S为起重机的跨度，L0为有效悬臂的长度，计算偏差时，单位均为mm。

6  对多小车起重机或对试验有特殊要求的起重机，静载试验应符合随机技术文件的规定。

9.3.2　当随机技术文件有规定时，在静载试验后，应以额定起重量在主梁跨中和有效悬臂处检测起重机的静刚度，静刚度值应符合随机技术文件的规定，静刚度的检测应按下列规定进行：

1  将空载小车开到主梁的跨中或有效悬臂处，并标定测量基准点的位置，测量并记录；

2  起升额定起重量的载荷离地面100mm～200mm处悬停，待载荷静止后，测量并记录；

3  起重机主梁或悬臂的静刚度值，应以测量基准点垂直向下移动的距离计。

9.4  起重机动载试运转

9.4.1　各机构的动载试运转应分别进行；当有联合动作试运转要求时，应符合随机技术文件的规定。

9.4.2　各机构的动载试运转应在全行程上进行，试验载荷应为额定起重量的1.1倍；累计起动及运行时间，电动的起重机不应少于1h，手动的起重机不应少于10min；各机构的动作应灵敏、平稳、可靠，安全保护、联锁装置和限位开关的动作应灵敏、准确、可靠。

9.4.3　门式起重机大车运行时，载荷应在跨中。

9.4.4　柱式悬臂起重机在任何工况下，不应有悬臂自主回转和小车失控运行。

9.4.5　动载试运转应能完成各机构的功能，应无机构的损坏、连接的松动、结构的开裂、油漆的起皱、密封的渗漏。

10　工程验收

10.0.1　起重设备安装工程施工完毕，应连续进行空载试运转和静载试运转、动载试运转，各试运转符合本规范第9章的规定后，应办理工程验收手续。当条件限制不能连续进行静载、动载试验时，在空载试运转符合要求后，亦可办理工程验收手续。

10.0.2　起重设备安装工程验收时，应具备下列资料：

1  开工报告；

2  设备开箱检验、接收记录；

3  设计变更和修改等有关资料；

4  轨道安装施工质量检查记录；

5  起重机有关的几何尺寸复查和安装检查记录；

6  重要部位的焊接、高强螺栓连接的检验记录；

7  起重机的试运转记录；

8  其它有关资料。

附录A　起重机跨度的检测

A.0.1　桥、门式起重机的检测条件，应符合下列规定：

1  室内应无影响测量的辐射热源，室外应无影响测量风和日照。

2  桥式起重机的支承点应设在车轮下或设在端梁下面靠近车轮的位置处，门式起重机的支承点应设在支腿连接座板内。

3  起重机应以端梁上翼缘板的四个基准点为准调平，跨度方向上的高低差不应大于3mm，基距方向上的高低差不应大于2mm。

4  检测时，钢卷尺和起重机的温度应一致，钢卷尺不得摆动，并自然下垂。

5  钢卷尺应有计量检定合格证，并在有效期内。

A.0.2　起重机跨度的偏差应按下式计算：

ΔS = S3 + Δ1 + Δ2 － S                             （A.0.2）

式中：ΔS——起重机跨度的偏差（mm）；

S3——起重机跨度的实测值（mm）；

Δ1——钢卷尺计量修正值（mm）；

Δ2——钢卷尺下垂修正值（mm），可按表A.0.2-1或表A.0.2-2取值；

S——起重机跨度的参数值（mm）。

| 表A.0.2-1 测量桥式起重机跨度时钢卷尺修正值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度 （m） | 拉力值 （N） | 钢卷尺截面尺寸（mm2） |  |  |  |
|  |  | 10×0.25 | 13×0.2 | 15×0.2 | 15×0.25 |
|  |  | 修正值（mm） |  |  |  |
| 10.0、10.5 | 147 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 13.0、13.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 15.5、16.0、16.5 |  | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 18.5、19.0、19.5 |  | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
| 21.5、22.0、22.5 |  | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 |
| 24.5、25.0、25.5 |  | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 |
| 27.5、28.0、28.5 |  | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 0 |
| 30.5、31.0、31.5 |  | 4.0 | 3.5 | 2.0 | -0.5 |
| 33.5、34.0、34.5 |  | 4.0 | 3.5 | 1.5 | -1.5 |
| 36.5、37.0、37.5 |  | 3.5 | 3.0 | 1.0 | -3.0 |
| 39.5、40.0、40.5 |  | 3.5 | 2.5 | 0 | -4.5 |

注：①表中的修正值已经扣除了根据JJG4-1999规定检定时施加49N力所产生的弹性伸长；

②当跨度更大时，采取对在测钢卷尺加一浮动支点于1/2跨度处，使三测点在同一直线上，再按1/2跨度值选取表中对应跨度的修正值，将该修正值乘2后即为大跨度的修正值。

| 表A.0.2-2 测量门式起重机跨度时的钢卷尺修正值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度 （m） | 拉力值 （N） | 钢卷尺截面尺寸（mm2） |  |  |  |
|  |  | 10×0.25 | 13×0.2 | 15×0.2 | 15×0.25 |
|  |  | 修正值（mm） |  |  |  |
| 10 | 147 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 14 |  | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 18 |  | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
| 22 |  | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 |
| 26 |  | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 |
| 30 |  | 4.0 | 3.5 | 2.0 | -0.5 |
| 35 |  | 4.0 | 3.5 | 1.5 | -2.0 |
| 40 |  | 3.5 | 2.5 | 0 | -4.5 |
| 45 |  | 2.5 | 1.5 | -1.5 | -8.0 |
| 50 |  | 1.0 | 0 | -4.5 | -13.0 |
| 55 |  | -1.0 | -2.0 | -7.5 | -18.0 |
| 60 |  | -3.0 | -5.0 | -11.5 | -25.5 |

注：①表中的修正值已经扣除了根据JJG4-1999规定检定时施加49N力所产生的弹性伸长；

②当跨度更大时，采取对在测钢卷尺加一浮动支点于1/2跨度处，使三测点在同一直线上，再按1/2跨度值选取表中对应跨度的修正值，将该修正值乘2后即为大跨度的修正值。

A.0.3　起重机跨度的检测位置应符合图A.0.3-1～A.0.3-4所示的要求。

图A.0.3-1　电动单梁起重机跨度检测

S3—起重机跨度的实测值

图A.0.3-2　电动悬挂起重机跨度检测

S3—起重机跨度的实测值

图A.0.3-3　桥式起重机跨度检测

S3—起重机跨度的实测值

图A.0.3-4　门式起重机跨度检测

S3—起重机跨度的实测值

A.0.4　起重机轨道跨度的偏差应按下式计算：

ΔS0 = S03 + Δ1 + Δ2 + Δ3 – S0                        （A.0.4）

式中：ΔS0——轨道跨度的偏差（mm）；

S03——轨道跨度的实测值（mm）；

Δ3——温度修正值（mm）；

S0——轨道跨度的参数值（mm）。

A.0.5　温度修正值可按下式计算：

Δ3 = αS0（t - 20）                               （A.0.5）

式中：α——钢卷尺线膨胀系数11.5×10-6/℃；

t——检测时的实际温度（℃）。

A.0.6　轨道跨度的检测位置应符合图A.0.6-1～A.0.6-4所示的要求。

图A.0.6-1　桥式起重机轨道检测

S03—轨道跨度的实测值

图A.0.6-2　门式起重机轨道检测

S03—轨道跨度的实测值

图A.0.6-3　门式起重机轨道检测

S03—轨道跨度的实测值

图A.0.6-4　电动悬挂起重机轨道检测

S03—轨道跨度的实测值

附录B　起重机主梁上拱度和悬臂上翘度的检测

B.0.1　起重机主梁上拱度和悬臂上翘度的检测条件，应符合本规范附录A第A.0.1条的规定；当有日照影响时，上拱值应为测得的上拱值减去表B.0.1的修正值。

| 表B.0.1 日照影响的修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度S (m) | 上下翼缘板的温度差（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 修正值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.45 | 2.80 | 3.15 |
| 13.5 | 0.45 | 0.90 | 1.35 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 3.60 | 4.05 |
| 16.5 | 0.53 | 1.06 | 1.59 | 2.13 | 2.65 | 3.18 | 3.71 | 4.24 | 4.77 |
| 19.5 | 0.67 | 1.34 | 2.01 | 2.68 | 3.75 | 4.02 | 4.69 | 5.46 | 6.03 |
| 22.5 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 |
| 25.5 | 0.90 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.50 | 5.40 | 6.80 | 7.20 | 8.10 |
| 28.5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 31.5 | 1.10 | 2.20 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 8.80 | 9.90 |
| 跨度S （m） | 上下翼缘板的温度差（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | — |
|  | 修正值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | 3.50 | 3.85 | 4.20 | 4.55 | 4.80 | 5.25 | 5.70 | 5.95 | — |
| 13.5 | 4.50 | 4.95 | 5.40 | 5.85 | 6.30 | 6.75 | 7.20 | 7.65 | — |
| 16.5 | 5.30 | 5.88 | 6.36 | 6.89 | 7.42 | 7.85 | 8.48 | 9.01 | — |
| 19.5 | 6.70 | 7.37 | 8.05 | 8.71 | 9.38 | 10.00 | 10.72 | 11.89 | — |
| 22.5 | 8.00 | 8.80 | 9.50 | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 12.80 | 13.60 | — |
| 25.5 | 9.00 | 9.00 | 10.80 | 11.70 | 12.80 | 13.50 | 14.40 | 15.80 | — |
| 28.5 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | — |
| 31.5 | 11.00 | 12.10 | 13.20 | 14.30 | 15.40 | 16.50 | 17.60 | 18.70 | — |

注：①上翼缘板的温度应在主梁中段位置两横筋板间，受阳面轨道侧附近检测；

②下翼缘板的温度应在主梁中段位置两横筋板间，翼缘板中心位置检测；

③对起重量为30t～50t的起重机，表中数值应乘以0.85。

B.0.2　上拱度和上翘度应用经纬仪、水准仪等测标高的仪器进行检测，亦可用拉钢丝的方法进行检测；检测部位应符合本规范表9.3.1的规定；检测时，应清除小车自重的影响。

B.0.3　上拱度和上翘度用拉钢丝的方法检测时，应符合下列规定：

1  钢丝的直径应为φ0.49mm～φ0.52mm，重锤的重量应为150N。

2  钢丝应靠近轨道拉设，且应避开影响测量的轨道压板。

3  钢丝下垂修正值应符合表B.0.3的规定。

| 表B.0.3 钢丝下垂的修正值 |  |
| --- | --- |
| 起重机跨度（m） | 修正值（mm） |
| 10、10.5 | 1.5 |
| 13、13.5 | 2.5 |
| 15.5、16、16.5 | 3.5 |
| 18.5、19、19.5 | 4.5 |
| 21.5、22、22.5 | 6 |
| 24.5、25、25.5 | 8 |
| 27.5、28、28.5 | 10 |
| 30.5、31、31.5 | 12 |
| 33.5、34、34.5 | 14 |

B.0.4　拉钢丝检测电动单梁起重机的上拱度时，除应符合本规范第B.0.3条的规定外，尚应符合图B.0.4所示的要求；上拱度的实际值应按下式计算：

F = F1 - ΔG - ΔT                                         （B.0.4）

式中：F——上拱度的实际值（mm）；

F1——上拱度的检测值（mm）；

ΔG——钢丝下垂的修正值（mm），按本规范表B.0.3确定；

ΔT——日照影响的修正值（mm），按本规范表B.0.1确定。

图B.0.4　电动单梁起重机上拱度的检测

1—钢丝固定点；2—钢丝

B.0.5　拉钢丝检测桥式起重机的上拱度时，除应符合本规范第B.0.3条的规定外，尚应符合图B.0.5所示的要求；上拱度的检测值应按本规范表9.3.1规定的检测部位内横隔板处或节点处上翼缘板表面与钢丝间的实测最大距离计；上拱度的实际值应按下式计算：

F = h – h1 - ΔG  - ΔT                                      （B.0.5）

式中：F——上拱度的实际值（mm）；

h——等高棒的高度值（mm）；

h1——上拱度的检测值（mm）。

图B.0.5　桥式起重机上拱度的检测

1—重锤；2—滑轮；3—重锤；4—钢丝；5—钢丝固定器

B.0.6　门式起重机的上拱度和上翘度的实际值（图B.0.6）应按下列规定确定。

1  检测上拱度时，应把水准仪支放在有利于检测的位置；将标尺分别置于垫架上方主梁顶面的基准零点处，应分别测出两基准零点处的标尺读数，并取标尺读数的平均值；将标尺分别置于主梁顶面在本规范表9.3.1规定的检测部位内横隔板处或节点处，测取最高点的标尺读数；上拱度的实际值，应按下式计算：

F = h0 – h  - ΔT                                          （B.0.6-1）

式中：F——上拱度的实际值（mm）；

h0——两基准零点处标尺读数的平均值（mm）；

h——主梁顶面跨中最高点处的标尺读数（mm）。

2  检测上翘度时，应把水准仪支放在有利于检测的位置处；将标尺分别置于垫架上方主梁顶面的基准零点处，应分别测出两基准零点处的标尺读数，并取标尺读数的平均值；将标尺分别置于两个有效悬臂处的主梁顶面上，测出两个有效悬臂处上的标尺读数；上翘度的实际值应按下列公式计算：

F01 = h0 – h1 – ΔT1                                        （B.0.6-2）

F02 = h0 – h2 – ΔT2                                        （B.0.6-3）

式中：F01、F02——两个有效悬臂上翘度的实际值（mm）；

h1、h2——两个有效悬臂处的标尺读数（mm）；

ΔT1、ΔT2——日照影响在两个悬臂处的修正值（mm），按本规范表B.0.1确定。

图B.0.6　门式起重机上拱度和上翘度的检测

1—垫架； 2—支腿连接座板

本规范用词说明

1　为便于执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

中华人民共和国国家标准

起重设备安装工程施工及验收标准

GB  50278—××

条  文  说  明

修订说明

本标准是在《起重设备安装工程施工及验收规范》GB/T 50278-2010的基础上修订而成，原规范的主编单位是中国机械工业建设建设总公司、中国机械工业机械化施工公司、北京工业设计研究院，参编单位是中国机械工业第五建设工程公司、中国机械工业第四建设工程公司、西南工程学校、中国三安建设工程公司、中国机械工业第二建设工程公司、中国机械工业第一建设工程公司、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，主要起草人是杜世民、高杰、关洁、张庆、孙书英、晏文华、彭勇毅、梅芳迪、刘瑞敏、王丽鹃、郑明享、占元、樊慧霞、李功福、薛韬、刘绪龙、徐辉、戚天明、杨现利。

本标准在修订过程中，编制组进行广泛的调查研究，总结了近十年来起重设备安装的实践经验，开展了专题研究，参考了大量文献和工程资料，广泛征求了全国有关单位和专家的意见，经过反复讨论、修改完善，最后经审核定稿。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确和执行条文规定，《起重设备安装工程施工及验收标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明

目    次

1  总  则 ……………………………………………………………………………………………32

2  基本规定 …………………………………………………………………………………………33

3  起重机轨道和终端止挡器 ………………………………………………………………………37

4  电动葫芦 …………………………………………………………………………………………39

5  梁式起重机 ………………………………………………………………………………………40

6  桥式起重机……………………………………………………………………………………… 41

7  门式起重机……………………………………………………………………………………… 42

8  悬臂起重机……………………………………………………………………………………… 43

9  起重机的试运转………………………………………………………………………………… 44

9.1  起重机试运转的准备……………………………………………………………………… 44

9.2  起重机空载试运转………………………………………………………………………… 44

9.3  起重机静载试运转………………………………………………………………………… 44

9.4  起重机动载试运转………………………………………………………………………… 44

10  工程验收  ………………………………………………………………………………………45

附录A  起重机跨度的检测  ……………………………………………………………………… 46

附录B  起重机主梁上拱度和悬臂上翘度的检测  ……………………………………………… 46

1　总则

1.0.1  阐明了本标准制定的目的。

1.0.2  阐明了本标准制定的适用范围。

1.0.3～1.0.4  分别阐明了对起重设备安装工程在安全性方面的特殊要求。

起重设备的吊装过程是发生问题和事故较多的工序。大型、特殊的起重设备和特殊、复杂的施工环境对起重设备吊装的难易程度和安全性的影响极大，在这些情况下规定必须制定完善的吊装方案，目的是防止事故的发生。

当利用建筑结构作为吊装的承力点时，在吊装力的作下显然是改变了所利用建筑结构的受力状态，但绝不能造成建筑结构的损伤，因此，规定必须进行建筑结构的承载核算，其结果需经原设计单位书面同意目的也是为了防止事故的发生。

1.0.5  阐明本标准的局限性及与其他标准之间的关系。

2　基本规定

2.0.1  起重设备及其相关的建筑物在安装前都应进行检查。本条规定了必要的检查项目及其要求，目的是检查起重设备的安装是否具备条件，尽早发现存在的问题，及时反映给有关方面处理解决，使安装工程能顺利地进行，避免停工或返工现象和影响工程质量。

2.0.2  联轴器的品种、规格很多，安装时的端面间隙、径向位移和轴向倾斜等的技术参数也各不相同。因此，在安装联轴器时，随机技术文件有规定的首先应按其规定执行；如随机技术文件未规定时，应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定执行。

2.0.3  在安装钢丝绳的过程中，如果开盘的方法不正确，会在钢丝绳中聚集过大的扭劲，穿绳后将产生吊钩打旋的现象。因此，对钢丝绳开盘的方法应给予重视，基本的原则是沿着绳盘圆周的切线方向进行，具体的要求可参照国家现行标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016的规定进行。

2.0.4  起重机上制动器的定量调整难以做到，过大的制动力会使起重机承受过大的冲击载荷，从而产生一些不利的因素，因此，制动力的调整应适可而止。在实践中，制动器的调整是否满足使用要求，主要是由调整者和操作者凭借自身的经验去调试，去判定。通常做法是将起升机构的制动器调的偏紧一些，将运行机构的制动器调的偏松一些。

鼓式制动器的开闸效率参照图1进行说明。在A点移动距离一定的条件下：

图1　整鼓式制动器开闸效率说明图

1  A点是线段OA与AB的交点。当A点在其垂点位置的两边摆动时，使C点的摆动效率最高。

2  C点是线段OC与CD的交点。当C点在其垂点位置的两边摆动时，使C点的摆动效率最高。

3  调整时，应将线段AB和CD调整至适合的长度，以提高C点的摆动效率。

另外，对带有开闸间隙自动补偿的鼓式制动器（见图2），一定要将哑铃形滚子1（关键零件，需在调整制器时放入）放入锁片槽2中，否则不起自动补偿作用。工作原理请参阅相关资料。

图2　开闸间隙自动补偿装置

1—哑铃形滚子；2-锁片槽；δ-自动补偿的间隙

2.0.5  参照现行国家标准《起重机 车轮及大车和小车轨道公差 第1部分：总则》GB/T 10183.1修订。修订时延用了原规范处理方法，将GB/T 10183.1表3中的Δhr（轨道上任一点处相对于车轮接触点的平面度）与表5中的Δhr（车轮的平面度）相叠加，用这个叠加值来控制轨道与车轮之间的间隙，目的是为了方便检测。

虽然在GB/T 10183.1中将起重机轨道的安装公差分为了4个等级，但是为了与起重机的产品标准保持一致，且在不降低原规范规定的基础上，本次修订选取了2级公差作为本规范的常用规定，1级公差、3级公差和4级公差本规范则不采用。

2.0.6  附录A虽然规定了相应的检测方法，但本规范不排斥其它行之有效的检测技术的应用。

桥架型起重机主梁两侧的跨度都应测量。悬挂起重机的跨度应在桥架的基距点处测量，其它起重机的跨度应在车轮上测量。

3　起重机轨道和终端止挡器

3.0.1  钢轨在安装前，对其进行检查是必要的工作，目的是为了防止返工的发生。对于不符合安装要求的钢轨应进行矫正，无法校正的则应更换或截除不合格的部分后使用。

3.0.2  将轨道安装基准线的平面位置选择在起重机轨道梁的定位轴线上，而不是重机轨道梁的中心线上，目的是为了消除起重机轨道梁的安装偏差和制造偏差，控制轨道安装的总体精度。

3.0.3  本条规定了轨道在水平面内的安装要求。图3.0.3虽然是以钢梁的图形示出的，但本条的规定同样适合于混凝土梁。

本条的实质是，先以轨道安装基准线来控制轨道的中心线，再以轨道的中心线来控制起重机轨道梁的中心线。当起重机轨道梁的中心线不能满足要求时，应重新调整起重机轨道梁的中心线，目的是确保起重机轨道系统的位置准确。

3.0.4  参照现行国家标准GB/T 10183.1修订。本条规定了轨道在铅垂面内的安装要求。为了施工的方便，本规范采用控制标高的方法来控制轨道在全长上的直线度。调整时，应使偏差沿轨道的长度方向缓慢变化，以控制轨道的局部直线度。

控制轨道标高的另一个目的是控制起重机吊钩的起升高度和下降深度，以确保起重机能够实现工程设计的要求。

有关公差等级的选择详见本规范第2.0.5条的条文说明。

3.0.5  本条规定了轨道沿长度方向上的局部直线度。轨道全长上的整体直线度由本规范第3.0.3条和第3.0.4条控制。

3.0.6  参照现行国家标准GB/T 10183.1进行修订。敷设轨道前，应核对起重机的跨度，使两者的跨度尽量一致，否则将严重地影响起重机的运行，发生卡轨或严重磨损现象，这点对单端采用水平导向轮导向的起重机更加重要。但对多台起重机共用的轨道则应综合考虑，确保轨道跨度的偏差能适应每一台起重机。

有关公差等级的选择详见本规范第2.0.5条的条文说明。

3.0.7  对于有缝连接的起重机轨道，因在接头处有几毫米间隙，当车轮通过时会产生冲击现象。本条的规定就是要保证在除伸缩处外的任何位置处，不能同时有两个车轮落在轨道接头上，以降低冲击的作用力。

对于焊接连接的起重机轨道，这样要求也是有益的。

3.0.8  规定了起重机轨道钢轨接头的连接要求。

3.0.9  由于技术的进步，本条所涉及的轨道形式已经很少见到，为应对特殊情况，故保留原规定。

3.0.10  本条只是原则性的规定。采用灌浆的做法，在灌浆层与与钢轨底面可形成间隙的密实触，有利于力的均匀传递，但不适用于有弹性垫板的情况。另外，由于专用的基础灌浆料的出现与广泛应用，使得灌浆施工变得更加方便了，可视具体情况选用。

3.0.11  弹性垫板宜采用专业制造商生产的与钢轨配套的成品件，以保证弹性垫板的使用寿命。由于在弹性垫板外的钢轨底面与找平层之间是不接触的，故弹性垫板不适用于采用灌浆层的做法。

3.0.12  本条规定是多年来实际运用中的经验与总结，一直延用至今，但不适用于有弹性垫板的情况。

3.0.13  本条规定是多年来实际运用中的经验与总结，目的是确保轨道的连接螺栓和固定螺栓无漏紧，防止事故的发生。

3.0.14  参照现行国家标准GB/T 10183.1-2010修订。将原规范定性的要求，修订为定量的要求，以确保在同一条轨道上增加或更换起重机时，不再对终端止挡器进行调整。有关公差等级的选择详见本规范第2.0.5条的条文说明。

4　电动葫芦

4.0.1  本条的间隙值是在综合了各制造商的安装使用说明书后提出的，可适用于各制造商的产品。间隙太小容易产生卡轨不利于行走，太大小车摇摆加剧同样不利于行走。

4.0.2  电动葫芦小车架由墙板、螺柱、螺母、螺母锁件和套在螺柱上的螺柱套、调整垫组成，且为为上开口的悬挂结构。螺柱上的螺柱套和调整垫即是墙板的定位零件，也是电动葫芦的承载零件，与螺柱共同承载着电动葫芦和载荷的总重。只有在螺母压紧后小车架才能形成稳固的结构，螺母未拧紧，将导至小车架松动、力的传递过程发生变化，造成运行不良的现象或安全事故；螺母的锁件装配不正确或遗漏均，将导至螺母的松动，同样可引发上述问题，必须严格要求。

5　梁式起重机

5.0.1～5.0.3  参照GB／T 14405《通用桥式起重机》进行了修订，删除了跨度相对差和对角线相对差的检验项目。这三种桥架式起重机虽然是人力设备，但对起重机结构的几何尺寸检查是不可忽视，正确的桥架几何尺，可防止无谓的体力消耗。

5.0.4～5.0.5  参照GB／T 14405-2011《通用桥式起重机》进行了修订，删除了对角线相对差的检验项目。其中电动悬挂起重机分为两个支承点的单梁悬挂起重机、两个支承点的双梁悬挂起重机、多个支承点的单梁悬挂起重机和多个支承点的双梁悬挂起重机四种型式。对于双梁悬挂起重机应按表5.0.5中给出的所有检验项目进行检验，对于单梁悬挂起重机应按除“小车轨距K”和“同一截面上小车轨道高低差C”之外的检验项目进行检验。

5.0.6  由于电动悬挂起重机大车的运行机构与电动葫芦的小车在结构上和原理上均是相同的，故本条规定给出的是推荐的间隙。

6　桥式起重机

6.0.1  参照GB／T 14405《通用桥式起重机》进行了修订，删除了对角线相对差的检验项目。电动葫芦桥式起重机实际上是将桥式起重机的桥架与电动葫芦相组合应用的一种形式，只不过是将电动葫芦固定在了四轮小车上，而小车则被安放在了双梁起重机的主梁上运行的工程应用，电动葫芦桥式起重机是中小型桥架类起重机的发展方向。

6.0.2  参照《通用桥式起重机》GB/T 14405和现行的JB/T 7688系列标准修订。原规范的规定是依据起重机的安装实践，从产品标准中选择了能够验证起重机安装质量、保证起重机几何尺寸和使用性能的检验项目进行规定的。本次修订继续延用原规范的做法，参照现行的产品标准，对有调整的检验项目及偏差值进行了修订，删除了不适用的内容，目的是与现行的起重机产品标准保持一致，以体现起重机械设计理论及制造技术的进步。

冶金起重机是一类专用的起重机械，其产品类型与钢铁生产生产工艺密切相关，随着钢铁生产工艺的改进，冶金起重机亦随之变化。目前冶金起重机的发展趋势是向着通用化的方向发展，相应的产品标准已经完成全面更新，本次修订时，研究了现行的JB/T 7688系列标准与《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011的关联后，将二者的共性部分合并在本条规定，将二者的个性部分放在本规范第6.0.3条中规定。

6.0.3  冶金起重机取物装置的种类较多，有的较为简单，有的复杂一些，安装调试要求不尽相同，故本规范不逐一进行规定，按照随机技术文件的要求安装即可。

7　门式起重机

7.0.1  参照国家现行标准《电动葫芦门式起重机》JB/T5663，电动葫芦门式起重机以其结构简单，成本低廉，起重量适中，转场方便而得到用户的青睐，用途越来越广，市场占有量越来越大，各施工单位应注意总结这类起重机械的安装经验和技巧，提高安装技术的水平。

带悬臂的门式起重机，主梁的总长度为起重机的跨度和悬臂的长度之和。在测量主梁的水平弯曲时，带悬臂的用梁的总长，不带悬臂的用起重机的跨度。

7.0.2  参照现行国家标准《通用门式起重机》GB/T14406-2011和原规范修订。

7.0.3  小车的装配、试车和检验已在制造厂完成，且在搬运、运输、储存的过程中变形的可能性很小，故删除了由制造厂已保证的内容，仅保留了门式起重机小车在安装时应注意的特殊规定，防止事故的发生。

7.0.4  门式起重机在露天使用的较多，有抗倾覆、防风等方面的安全要求，故夹轨器安装的好坏极为重要。

8　悬臂起重机

8.0.1～8.0.3  本章依据国家现行标准《起重机械分类》GB／T20776和《起重机设计规范》GB／T3811修订。

9　起重机的试运转

9.1  起重机试运转的准备

9.1.1  本条明确了起重机试运转前应检查的内容。目的是通过这些检查，了解起重机是否具备试运转的条件，消除存在的隐患，使试运转工作能顺利进行下去。如果在检查中发现了问题，则应及时处理。未经检查或检查未通过，均不能进行试运转的下一步工作。

9.2　起重机空载试运转

9.2.1～9.2.5  明确了起重机各机构空载试运转的方法、内容及应达到的要求。目的是通过空载试运转使起重机各机构、车轮与轨道进行初步的磨合，以进一步检查、验证起重机的安装质量，从而转入下一步的试运转。

9.3　起重机静载试运转

9.3.1  参照《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905和现行的起重机产品标准进行修订，规定了起重机静载试验的方法、内容、步骤及应达到的要求。目的是检验起重机及各结构件的承载能力是否达到了设计的要求。

9.3.2  参照《起重机设计规范》GB/T 3811和现行的起重机产品标准修订。现行的起重机标准规定，只有当随机技术件有要求时，才进行起重机静刚度的检测。本条规定了起重机静刚度的检测方法、步骤及应达到的要求。

9.4  起重机动载试运转

9.4.1～9.4.5  参照《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905和现行的起重机产品标准修订。明确了起重机动载试运转的方法、内容及应达到的要求，目的是验证起重机各机构和制动器的功能，进一步测试起重机的相关功能指标。起重机各机构的动载试运转应先分别进行，而后作联合动作的试验。做联合动作的试验时，同时开动的机构不得超过两个。

10　工程验收

10.0.1～10.0.2  本章明确了起重设备安装工程验收的要求及应提供的资料。当不具备连续试运转的条件时，空载试运转合格后亦可办理安装工程验收手续，目的是解决空载试运转至负载试运转这段时间内，起重机的保管及维护工作。

附录A　起重机跨度的检测

参照原规范附录A及现行的起重机标准修订。

除本附录规定的测量方法外，亦可采用以起重机实物的跨度为基准的“比较”法测量轨道的跨度。

附录B　起重机主梁上拱度和悬臂上翘度的检测

参照原规范附录B及现行的起重机标准修订。

除本附录规定的测量方法外，亦可采用全站仪等更先进、更方便的检测方法，全站仪则更适用于大型起重机桥架和室外的检测。